Ngày giảng    /  /2023

BÀI 14. LẮP RÁP MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐƠN GIẢN SỬ DỤNG MÔ ĐUN CẢM BIẾN

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:  Sau bài học này học sinh phải:

1. Kiến thức

- Lắp ráp được mạch điều khiển đơn giản có sử dụng modul cảm biến: modul cảm biến ánh sáng, modul cảm biến nhiệt độ, modul cám biến độ ẩm.

2. Năng lực

2.1. Năng lực công nghệ

- Sử dụng công nghệ: Lắp ráp được mạch điện điều khiển đơn giản có sử dụng modul cảm biến: modul cảm biến ánh sáng, modul cảm biến nhiệt độ, modul cám biến độ ẩm.

- Giao tiếp công nghệ: Đọc được các kí hiệu và thông tin của mạch điện điều khiển

- Đánh giá công nghệ: Đánh giá và nhận xét được chính xác các bước của quy trình lắp ráp được mạch điện điều khiển đơn giản có sử dụng modul cảm biến.

2.2. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ, tự học.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận về lắp ráp mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết các vấn đề xảy ra có liên quan đến lắp ráp mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức lắp ráp mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến đã học vào thực tiễn cuộc sống.

- Trách nhiệm: Tích cực tham gia hoạt động. Có ý thức thực hiện an toàn khi lắp ráp mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Dụng cụ, thiết bị,

| STT | Dụng cụ, thiết bị, vật liệu | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tua vít | 01 Cái | Có cách điện |
| 2 | Kìm tuốt dây | 01 Cái | Có cách điện |
| 3 | Kìm điện | 01 Cái | Có cách điện |
| 4 | Ắc quy | 03 Cái | 12V-10Ah |
| 5 | Công tắc | 03 Cái | 10A |
| 6 | Đèn LED | 01 Cái | 12V-5W |
| 7 | Máy bơm nước | 01 Cái | 12V-100W |
| 8 | Modul cảm biến ánh sáng CdS | 01 Bộ | N Nguồn một chiều 12V |
| 9 | Modul cảm biến nhiệt điện trở | 01 Bộ |  |
| 10 | Modul cảm biến độ ẩm của đất | 01 Bộ |  |
| 11 | Đèn halogen | 01 | Tiết diện 1,5mm2, dài 10m |
| 12 | Dây điện lõi đơn cứ màu đen | 1 bộ | Dài 20cm và 50cm |
| 13 | Dây điện lõi đơn cứ màu đỏ | 1 bộ | Dài 20cm và 50cm |
| 14 | Băng cách điện | 1 cuộn | Màu đen |
| 15 | Bảng nhựa cách điện | 3 cái | Màu trắng, kích thước 40cmx60cm |

- Power point, ti vi.

- Phiếu báo cáo thực hành theo mẫu

2. Chuẩn bị của HS

- Dụng cụ, thiết bị

| STT | Dụng cụ, thiết bị, vật liệu | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tua vít | 01 Cái | Có cách điện |
| 2 | Kìm tuốt dây | 01 Cái | Có cách điện |
| 3 | Kìm điện | 01 Cái | Có cách điện |
| 4 | Ắc quy | 03 Cái | 12V-10Ah |
| 5 | Công tắc | 03 Cái | 10A |
| 6 | Đèn LED | 01 Cái | 12V-5W |
| 7 | Máy bơm nước | 01 Cái | 12V-100W |
| 8 | Modul cảm biến ánh sáng CdS | 01 Bộ | N Nguồn một chiều 12V |
| 9 | Modul cảm biến nhiệt điện trở | 01 Bộ |  |
| 10 | Modul cảm biến độ ẩm của đất | 01 Bộ |  |
| 11 | Đèn halogen | 01 | Tiết diện 1,5mm2, dài 10m |
| 12 | Dây điện lõi đơn cứ màu đen | 1 bộ | Dài 20cm và 50cm |
| 13 | Dây điện lõi đơn cứ màu đỏ | 1 bộ | Dài 20cm và 50cm |
| 14 | Băng cách điện | 1 cuộn | Màu đen |
| 15 | Bảng nhựa cách điện | 3 cái | Màu trắng, kích thước 40cmx60cm |

- Phiếu báo cáo thực hành theo mẫu

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1: Giới thiệu bài học (3’)

a.Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức về mạch điện điều khiển

b. Nội dung: HS trả lời được câu hỏi

Hãy cho biết loại mô đun cảm biến nào được sử dụng trong mạch điều khiển đèn chiếu sáng giao thông tự động ở Hình 14.1.

c. Sản phẩm: Báo cáo hoạt động nhóm và câu trả lời của HS

Mô đun cảm biến ánh sáng.

d. Tổ chức thực hiện:

| Hoạt động của GV và HS | Nội dung cần đạt |
| --- | --- |
| Chuyển giao nhiệm vụ GV yêu cầu HS cùng bàn trao đổi thảo luận nhóm với nhau. Thời gian 1 phút trả lời câu hỏi. HS tiếp nhận nhiệm vụ. Thực hiện nhiệm vụ HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi. Báo cáo, thảo luận GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung. Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung. Kết luận và nhận định GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức. GV dẫn dắt nội dung bài mới: Để lắp ráp được mạch điện điều khiển đơn giản chúng ta vào nội dung bài hôm nay HS định hình nhiệm vụ học tập | Báo cáo hoạt động nhóm |

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng

a.Mục tiêu: Trình bày được chức năng và cấu tạo của mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng

b. Nội dung: Mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng

c. Sản phẩm: Báo cáo hoạt động nhóm và trả lời câu hỏi

d. Tổ chức hoạt động

| Hoạt động của GV và HS | Nội dung cần đạt |
| --- | --- |
| Chuyển giao nhiệm vụ GV đưa ra câu hỏi Quan sát sơ đồ mạch điều khiển ở Hình 14.3 và cho biết: - Chức năng của mạch điều khiển. - Loại mô đun cảm biến được sử dụng. GV yêu cầu HS quan sát và thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi trên trong thời gian 2 phút. HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ. Thực hiện nhiệm vụ HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi. Báo cáo, thảo luận GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung. Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung. - Chức năng của mạch điều khiển: Đèn tự động sáng khi trời tối và tự động tắt khi trời sáng. - Mô đun cảm biến ánh sáng. Kết luận và nhận định GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức. HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào trong vở. | I. Một số mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến 1.Mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng - Chức năng của mạch điều khiển: Đèn tự động sáng khi trời tối và tự động tắt khi trời sáng. - Mô đun cảm biến ánh sáng. |

Hoạt động 2.2. Tìm hiểu mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ

a.Mục tiêu: Trình bày được chức năng và cấu tạo của mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ

b. Nội dung: Mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ

c. Sản phẩm: Báo cáo hoạt động nhóm và trả lời câu hỏi

d. Tổ chức hoạt động

| Hoạt động của GV và HS | Nội dung cần đạt |
| --- | --- |
| Chuyển giao nhiệm vụ GV đưa ra câu hỏi Quan sát sơ đồ mạch điều khiển ở Hình 14.4 và cho biết5 - Chức năng của mạch điều khiển. - Loại mô đun cảm biến được sử dụng. GV yêu cầu HS quan sát và thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi trên trong thời gian 2 phút. HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ. Thực hiện nhiệm vụ HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi. Báo cáo, thảo luận GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung. Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung. - Chức năng của mạch điều khiển: Khi nhiệt độ lò ấp trứng thấp hơn 37oC, đèn tự động sáng làm tăng nhiệt cho lò ấp; khi nhiệt độ lò ấp trứng cao hơn 38,5oC, đèn tự động tắt ngừng cấp nhiệt cho lò ấp. - Mô đun cảm biến nhiệt độ. Kết luận và nhận định GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức. HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào trong vở. | I.Một số mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến 2.Mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ - Chức năng của mạch điều khiển: Khi nhiệt độ lò ấp trứng thấp hơn 37oC, đèn tự động sáng làm tăng nhiệt cho lò ấp; khi nhiệt độ lò ấp trứng cao hơn 38,5oC, đèn tự động tắt ngừng cấp nhiệt cho lò ấp. - Mô đun cảm biến nhiệt độ. |

Hoạt động 2.3. Tìm hiểu mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm

a.Mục tiêu: Trình bày được chức năng và cấu tạo của mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm

b. Nội dung: Mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm

c. Sản phẩm: Báo cáo hoạt động nhóm và trả lời câu hỏi

d. Tổ chức hoạt động

| Hoạt động của GV và HS | Nội dung cần đạt |
| --- | --- |
| Chuyển giao nhiệm vụ GV đưa ra câu hỏi Quan sát sơ đồ mạch điều khiển ở Hình 14.7 và cho biết: - Chức năng của mạch điều khiển. - Loại mô đun cảm biến được sử dụng. GV yêu cầu HS quan sát và thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi trên trong thời gian 2 phút. HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ. Thực hiện nhiệm vụ HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi. Báo cáo, thảo luận GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung. Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung. - Chức năng của mạch điều khiển: Khi độ ẩm của đất thấp, động cơ bơm nước hoạt động để tưới nước; khi độ ẩm của đất cao, động cơ ngừng bơm nước. - Mô đun cảm biến độ ẩm. Cấu tạo bởi Kết luận và nhận định GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức. HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào trong vở. | I.Một số mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến 3. Mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm - Chức năng của mạch điều khiển: Khi độ ẩm của đất thấp, động cơ bơm nước hoạt động để tưới nước; khi độ ẩm của đất cao, động cơ ngừng bơm nước. - Mô đun cảm biến độ ẩm. |

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu chuẩn bị dụng cụ và vật liệu cho bài thực hành

a. Mục tiêu: Chọn được những vật liệu và dụng cụ cần thiết cho bài thực hành.

b. Nội dung: Nhóm HS trả lời câu hỏi

c. Sản phẩm: Hoàn thành nhiệm vụ.

d. Tổ chức hoạt động

| Hoạt động của GV và HS | Nội dung cần đạt |
| --- | --- |
| Chuyển giao nhiệm vụ GV yêu cầu các nhóm hoàn thành yêu cầu sau: Liệt kê các dụng cụ và vật liệu cần thiết cho bài thực hành. GV yêu cầu HS hoạt động nhóm và hoàn thành câu trả lời trong thời gian 3 phút. HS tiếp nhận nhiệm vụ Thực hiện nhiệm vụ HS kiểm tra lại vật liệu và dụng cụ thực hành đã được phát và chuẩn bị. Gv bao quát lớp, hỗ trợ các nhóm thực hiện nhiệm vụ. Các nhóm thống nhất kết quả làm việc, lập danh mục vật liệu và dụng cụ cần thiết và trả lời câu hỏi của GV. Báo cáo, thảo luận GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung. Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung. Kết luận và nhận định GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức. HS nghe và ghi nhớ. Ghi nội dung vào vở. | II.Thực hành lắp ráp mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến 1.Chuẩn bị STT; Dụng cụ, thiết bị, vật liệu; Số lượng; Yêu cầu kỹ thuật. 1; Tua vít; 01 Cái; Có cách điện. 2; Kìm tuốt dây; 01 Cái; Có cách điện. 3; Kìm điện; 01 Cái; Có cách điện. 4; Ắc quy; 03 Cái; 12V-10Ah. 5; Công tắc; 03 Cái; 10A. 6; Đèn LED; 01 Cái; 12V-5W. 7; Máy bơm nước; 01 Cái; 12V-100W. 8; Modul cảm biến ánh sáng CdS; 01 Bộ; N Nguồn một chiều 12V. 9; Modul cảm biến nhiệt điện trở; 01 Bộ. 10; Modul cảm biến độ ẩm của đất; 01 Bộ. 11; Đèn halogen; 01; Tiết diện 1,5mm2, dài 10m. 12; Dây điện lõi đơn cứ màu đen; 1 bộ; Dài 20cm và 50cm. 13; Dây điện lõi đơn cứ màu đỏ; 1 bộ; Dài 20cm và 50cm. 14; Băng cách điện; 1 cuộn; Màu đen. 15; Bảng nhựa cách điện; 3 cái; Màu trắng, kích thước 40cmx60cm. |

Hoạt động 2.4. Thực hành lắp ráp mạch điều khiển bật, tắt đèn tự động sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng

a.Mục tiêu: Lắp ráp mạch điều khiển bật, tắt đèn tự động sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng

b. Nội dung: HS trả lời câu hỏi. Lắp ráp mạch điều khiển bật, tắt đèn tự động sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng

c. Sản phẩm: Hoàn thành báo cáo thực hành. Lắp ráp mạch điều khiển bật, tắt đèn tự động sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng

d. Tổ chức thực hiện:

| Hoạt động của GV và HS | Nội dung cần đạt |
| --- | --- |
| Chuyển giao nhiệm vụ GV thuyết trình quy trình lắp ráp mạch điều khiển bật, tắt đèn tự động sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng HS nghe và ghi nhớ. GV yêu cầu các nhóm tiến hành thực hành theo nhóm và điều khiển bật, tắt đèn tự động sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng Thực hiện nhiệm vụ Các nhóm thảo luận để đề ra phương án thực hiện yêu cầu của GV. Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên của nhóm mình. Các nhóm HS tiến hành thực hành lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng modul cảm biến ánh sáng. Trong quá trình thực hiện, giáo viên hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời các thao tác thực hành của HS Báo cáo, thảo luận GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung. Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung. bật rơ le điện từ, cấp nguồn cho đèn sáng. Kết luận và nhận định GV yêu cầu các nhóm đánh giá nhận xét theo tiêu chuẩn GV đưa ra. TT; Tiêu chí; Đánh giá. Đạt; Không đạt. 1; Độ an toàn cho người và thiết bị. 2; Độ chính xác của mạch lắp ráp. 3; Tính thẩm mỹ. HS các nhóm đánh giá nhận xét theo tiêu chuẩn GV đưa ra. Nhóm khác nhận xét và bổ sung. GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức. HS nghe và ghi nhớ. Ghi nội dung vào vở. | II. Thực hành lắp ráp mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến 1. Lắp ráp mạch điều khiển bật, tắt đèn tự động sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng Bước 1. Tìm hiểu sơ đồ lắp ráp mạch điều khiển ở hình 14.3 Bước 2. Lựa chọn thiết bị và dụng cụ có trong bảng 14.1 Bước 3. Lắp ráp mạch điều khiển theo sơ đồ hình 14.3 Bước 4. Kiểm tra và thử mạch - Kiểm tra lại đấu nối: đúng, chắc chắn, an toàn - Bật công tắc, đèn tín hiệu màu đỏ ở mô đun cảm biến sẽ sáng báo mạch điều khiển được cấp điện. - Nếu phòng sáng thì đèn LED sẽ không sáng. Che kín đầu cảm biến ánh sáng, đèn LED sẽ sáng. |

Hoạt động 2.5. Thực hành lắp ráp mạch điều khiển lò ấp trứng gà sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ

a.Mục tiêu: Lắp ráp mạch điều khiển lò ấp trứng gà sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ

b. Nội dung: HS trả lời câu hỏi. Lắp ráp mạch điều khiển lò ấp trứng gà sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ

c. Sản phẩm: Hoàn thành báo cáo thực hành. Lắp ráp mạch điều khiển lò ấp trứng gà sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ

d. Tổ chức thực hiện:

| Hoạt động của GV và HS | Nội dung cần đạt |
| --- | --- |
| Chuyển giao nhiệm vụ GV thuyết trình quy trình Lắp ráp mạch điều khiển lò ấp trứng gà sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ HS nghe và ghi nhớ. GV yêu cầu các nhóm tiến hành thực hành theo nhóm lắp ráp mạch điều khiển lò ấp trứng gà sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ Thực hiện nhiệm vụ Các nhóm thảo luận để đề ra phương án thực hiện yêu cầu của GV. Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên của nhóm mình. Các nhóm HS tiến hành thực hành lắp ráp mạch điều khiển lò ấp trứng gà sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ Trong quá trình thực hiện, giáo viên hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời các thao tác thực hành của HS Báo cáo, thảo luận GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung. Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung. Kết luận và nhận định GV yêu cầu các nhóm đánh giá nhận xét theo tiêu chuẩn GV đưa ra. TT; Tiêu chí; Đánh giá. Đạt; Không đạt. 1; Độ an toàn cho người và thiết bị. 2; Độ chính xác của mạch lắp ráp. 3; Tính thẩm mỹ. HS các nhóm đánh giá nhận xét theo tiêu chuẩn GV đưa ra. Nhóm khác nhận xét và bổ sung. GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức. HS nghe và ghi nhớ. Ghi nội dung vào vở. | II. Thực hành lắp ráp mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến b. Lắp ráp mạch điều khiển bật, tắt đèn tự động sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ Bước 1. Tìm hiểu sơ đồ lắp ráp mạch điều khiển ở hình 14.5 Bước 2. Lựa chọn thiết bị và dụng cụ có trong bảng 14.1 Bước 3. Lắp ráp mạch điều khiển theo sơ đồ hình 14.5 Bước 4. Kiểm tra và thử mạch - Kiểm tra lại đấu nối: đúng, chắc chắn, an toàn - Sử dụng thiết bị làm thay đổi nhiệt độ để kiểm tra đèn halogen bật, tắt theo đúng chức năng theo yêu cầu không. |

Hoạt động 2.6. Thực hành lắp ráp mạch điều khiển tự động bơm nước tưới vườn rau sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm của đất

a.Mục tiêu: Lắp ráp mạch điều khiển tự động bơm nước tưới vườn rau sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm của đất

b. Nội dung: HS trả lời câu hỏi. Lắp ráp mạch điều khiển tự động bơm nước tưới vườn rau sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm của đất

c. Sản phẩm: Hoàn thành báo cáo thực hành. Lắp ráp mạch điều khiển tự động bơm nước tưới vườn rau sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm của đất

d. Tổ chức thực hiện:

| Hoạt động của GV và HS | Nội dung cần đạt |
| --- | --- |
| Chuyển giao nhiệm vụ GV thuyết trình quy trình Lắp ráp mạch điều khiển tự động bơm nước tưới vườn rau sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm của đất HS nghe và ghi nhớ. GV yêu cầu các nhóm tiến hành thực hành theo nhóm và lắp ráp mạch điều khiển tự động bơm nước tưới vườn rau sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm của đất Thực hiện nhiệm vụ Các nhóm thảo luận để đề ra phương án thực hiện yêu cầu của GV. Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên của nhóm mình. Các nhóm HS tiến hành thực hành lắp ráp mạch điều khiển tự động bơm nước tưới vườn rau sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm của đất Trong quá trình thực hiện, giáo viên hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời các thao tác thực hành của HS Báo cáo, thảo luận GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung. Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung. Kết luận và nhận định GV yêu cầu các nhóm đánh giá nhận xét theo tiêu chuẩn GV đưa ra. TT; Tiêu chí; Đánh giá. Đạt; Không đạt. 1; Độ an toàn cho người và thiết bị. 2; Độ chính xác của mạch lắp ráp. 3; Tính thẩm mỹ. HS các nhóm đánh giá nhận xét theo tiêu chuẩn GV đưa ra. Nhóm khác nhận xét và bổ sung. GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức. HS nghe và ghi nhớ. Ghi nội dung vào vở. | II. Thực hành lắp ráp mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến c. Lắp ráp mạch điều khiển tự động bơm nước tưới vườn rau sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm của đất Bước 1. Tìm hiểu sơ đồ lắp ráp mạch điều khiển ở hình 14.7 Bước 2. Lựa chọn thiết bị và dụng cụ có trong bảng 14.1 Bước 3. Lắp ráp mạch điều khiển theo sơ đồ hình 14.7 Bước 4. Kiểm tra và thử mạch - Kiểm tra lại đấu nối: đúng, chắc chắn, an toàn - Sử dụng thiết bị làm thay đổi độ ẩm của cảm biến để kiểm tra sự làm việc của máy bơm nước xem có đúng chức năng theo yêu cầu không |

Hoạt động 3: Luyện tập

a.Mục tiêu: Củng cố kiến thức về lắp ráp mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến

b. Nội dung: HS tiến hành làm bài tập

c. Sản phẩm: HS các nhóm hoàn thành bài tập

d. Tổ chức thực hiện:

| Hoạt động của GV và HS | Nội dung cần đạt |
| --- | --- |
| Chuyển giao nhiệm vụ GV đưa ra bài tập Bài 1. Em hãy tìm hiểu một ứng dụng khác của mô đun cảm biến ánh sáng: nêu chức năng, đề xuất ý tưởng vẽ sơ đồ lắp ráp và chia sẻ với các bạn trong lớp. GV yêu cầu HS thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, hoàn thành bài tập trong thời gian 3 phút. HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ. Thực hiện nhiệm vụ HS quan sát và thảo luận nhóm cặp bàn và trả lời câu hỏi. GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm học sinh. Báo cáo, thảo luận GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung. Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung. Kết luận và nhận định GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức. HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào trong vở. | Bài 1. Mô đun cảm biến ánh sáng được sử dụng trong rèm đóng mở tự động. Chức năng: Rèm tự động mở khi trời sáng và tự động đóng khi trời tối. Sơ đồ: |

Hoạt động 4: Vận dụng

a.Mục tiêu: Mở rộng kiến thức về lắp ráp mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến vào thực tiễn.

b.Nội dung: Lắp ráp mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến

c. Sản phẩm: 1 bản ghi giấy A4.

d. Tổ chức thực hiện:

| Hoạt động của GV và HS | Nội dung cần đạt |
| --- | --- |
| Chuyển giao nhiệm vụ GV yêu cầu HS về nhà thực hiện nhiệm vụ Em hãy lên ý tưởng cho việc lắp ráp mô đun cảm biến đã được học sử dụng trong gia đình.Ghi vào giấy A4. Nộp lại cho GV buổi học sau. Thực hiện nhiệm vụ HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.. Báo cáo, thảo luận Cá nhân HS trình bày, HS khác nhận xét và bổ sung cho nội dung vừa nêu. Xin ý kiến của GV. Kết luận và nhận định GV nhận xét, đánh giá trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức. | - HS tự ý tưởng cho việc lắp ráp mô đun cảm biến đã được học và tiến hành lắp ráp để sử dụng trong gia đình. |